无磁轮椅招标参数

- 材质：无磁铝合金或碳纤维或航空尼龙塑料，适配3T磁场；

- 尺寸规格：总长≥105cm、总宽≥64cm、总高≥84cm、座位宽度≥45cm、座位深度≥39cm、座位高度≥52cm、折叠后宽度≤36cm；

- 载重≥100公斤；

- 稳定性能：纵向前倾≥10度、侧倾≥15度；

- 附加参数：易消毒、易清洗。