徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单

项目名称：闸机、门禁、消防监控（图书情报中心）

项目概况：图书情报中心新馆建设，按照医院安保要求，需要增加监控摄像头10个，24小时自习室门禁一套、人脸闸机系统两套。科室门禁与闸机系统自行管理。

项目预算：48000元。

联系方式：赵老师   0516-85805093

包一：需新增监控摄像头10个，硬盘录像机一台及相应存储硬盘（存储时长与院内一致90天），并入医院安防监控网络。预算金额约27000元。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 |  | 10个 |  |  |  |  |

供货期：    天，质保期：    年。

具体技术规格及参数要求

1.半球摄像机技术规格和参数要求

1.传感器分辨率≥2560×1920；传感器靶面≥1/1.8"

2.内置≥1个CPU、GPU、NPU—体化芯片；

3.内置红外补光灯；最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux；

4.支持智能分析功能（如：人员围拢、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、目标检测），支持将智能分析结果传递至平台；

5.支持在同一个视频画面中，最多可同时检测20个运动目标，可检测、跟踪、抓拍≥12个运动目标，目标抓拍率≥99%，支持对目标最佳抓拍图片（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）筛选去重，重复率≤1%；

6.具有不少于如下接口：1个RJ45以太网口、1路音频输入、1个存储卡插槽；

7.供电方式：DC12V、POE；

8.防护等级不低于：IP67；

2.半球摄像机技术规格和参数要求

1.传感器分辨率≥1920×1080，帧率60/50/30/25fps可设置；传感器靶面≥1/1.8"

2.内置红外补光灯；最低照度，彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0005Lux；

3.支持具有智能分析功能（如区域入侵检测、越线检测、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、区域进入/离开区域检测），支持将分析结果传递至客户端；

4.具有不少于如下接口：1个RJ45以太网口；

5.供电方式：DC12V、POE；

6.防护等级不低于：IP66；

3.硬盘录像机技术规格和参数要求

支持64路视频接入、存储和转发，最大接入带宽320Mbps；

设备高度≤2U，支持8盘位，支持6TB/8TB/10TB/16T硬盘容量；

支持2路HDMI2.0和1路可外置转换线扩展VGA接口，支持1路音频输入输出接口，支持16路开关量输入和4路开关量输出；

支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议、1400协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务；

4.存储要求：本次建设监控系统平台需具备90天以上存储时长。

包二：人脸闸机及系统两套，可视门禁一套。预算金额约21,000元。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸闸机及系统 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 2 | 可视门禁 |  | 1套 |  |  |  |  |

供货期：    天，质保期：    年。

具体技术规格及参数要求

门禁需求：

屏幕与摄像头 ：触摸显示屏 ，分辨率 不低于600*1024，200 万双目摄像头 ，支持星光级图像传感器，暗光环境下也能正常识别 。 认证方式 ：支持 人脸、IC 卡、手机 NFC、密码及指纹 认证，支持照片和视频防假，人脸验证准确率≥99%。存储容量 ：本地支持不低于 6000 张人脸库 、1 万张卡、3000 枚指纹。安全与联动 ：支持防拆报警、胁迫报警，可外接安全模块防止主机被恶意破坏，支持断网续传功能。

闸机需求：

闸机机身：箱体采用304不锈钢材料，电机类型：采用直流无刷电机；具有以下功能：报警提示功能；防夹功能；防尾随功能；通行记忆功能；断电通行。多级防撞缓冲功能。通行方式选择：，可双向通行，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率；使用亚克力透明摆臂。

屏幕参数：使用触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头，在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响；基础认证：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式。支持后期扩展认证：可外接身份证尾插实现认证比对；可外接指纹尾插实现指纹识别；可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证；支持单人多种方式组合认证	识别性能：支持单人或多人认证（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸认证速度＜0.2s，人脸验证准确率≥99%；人脸认证距离＞2m;	支持口罩检测模式，	认证时界面显示预览画面，显示认证人员的姓名、工号、人脸图片等信息； 支持后期扩展：外接安全模块、外接读卡器

可设置计划模板：支持常开、常闭时段管理； 存储容量：人脸库不低于1万、IC卡5万张 	支持多重认证多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 非授权人员核验：支持软件下发非授权

人员信息，实现本地非授权人员核验，上报非授权人员认证事件；支持报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、非授权人员报警等；	支持接入软件平台进行局域网集中管理，单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设

备参数等；支持手机及PC端Web操作，可进行人员管理、认证配置。

说明：1、以上价格应包含包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金等一切费用。请自行补充好报价表格内容，报哪个包填写清楚完整即可。

2、供应商应自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料。投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

3、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。

4、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：