徐州医科大学附属医院采购中心采购报价单

项目名称：一次性使用消毒方巾类等（保管室）

项目概况：临床开展工作需要酒精湿巾、一次性使用消毒方巾等，具体参数附后。需要根据科室计划分批送货。

项目预算：40000元。

服务期限：自合同签订之日起1年。

标段划分：本项目划分为一个标段。

本项目不接受联合体参与投标活动

- 一、资格证明文件

- 1、投标人的合法有效的营业执照复印件；

- 2、授权委托书；

- 3、其他要求（消毒湿巾、酒精湿巾、酒精棉片资审要求）

- （1）适用范围

- 应包含医疗机构物体表面及医疗器械（酒精棉片适用范围除完整皮肤外还应包括医疗机构医疗器械和用品及血管导管接头）。

- （2）杀灭微生物指标

- 应根据标签说明书标注的使用范围和杀灭微生物类别进行相应的杀灭微生物试验；标注对特定微生物有杀灭作用的，还应做相应的微生物杀灭试验。用于医疗器械和医疗用品表面的消毒湿巾应达到中水平消毒，杀灭微生物指标应包括：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、龟分枝杆菌、脊髓灰质炎病毒。

- （3）金属腐蚀性指标

- 用于医疗器械和金属物体表面的载体消毒剂对不锈钢基本无腐蚀性，对碳钢、铝、铜等金属基本无腐蚀性或仅具轻度腐蚀性。仅用于特定医疗器械和金属物体表面消毒的，可只对相应材质基本无腐蚀性或仅具轻度腐蚀性。

- （4）微生物污染指标测定、PH值有效成分含量等理化指标、毒理试验应符合消毒产品卫生安全评价技术要求及载体消毒剂卫生要求的相关要求。

- （5）消毒湿巾、酒精湿巾、酒精棉片应提供完整且合格的卫生安全评价报告，卫生安全评价报告内容应符合《消毒产品卫生安全评价技术要求WS628-2018》的要求。如果没有卫生安全评价报告，应提供相应的检验报告及结论、消毒产品生产企业卫生许可证、营业执照。

- 二、采购清单及规格要求

（一）采购内容

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 预计使用量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用消毒方巾 | 24cm（±5cm）*29cm（±5cm） | 张 | 73334张 | 0.28元/张 |
| 2 | 一次性使用消毒方巾 | 55cm（±5cm）*65cm（±5cm） | 张 | 1734张 | 1.68元/张 |
| 3 | 酒精湿巾 | 80（±20） 抽 | 片 | 295包 | 0.08元/片 |
| 4 | 消毒湿巾 | 80（±20） 抽 | 片 | 675包 | 0.1元/片 |
| 5 | 酒精棉片 | 6cm（±1cm）*6cm（±1cm） | 盒 | 1盒 | 2.96元/盒 |
| 6 | 多酶擦拭湿巾 | 80（±20）片 | 片 | 3200 | 0.225元/片 |

- （二）符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。包括但不局限于以下标准：

- 1. 国家质量监督检验检疫总局第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》；

- 2.GB27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》；

- 3.卫生部《消毒技术规范》(2002版）；

- 4. GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。

- （三）最终数量按实际供货数量计算，据实进行结算，结算价=中标单价*实际供货数量。

- 二、技术要求

（一）一次性使用消毒方巾

1.产品分类及材质

1.1产品分类：方巾按材料表面形状分网状消毒方巾盒非网状消毒方巾；按灭菌状态分为灭菌型和非灭菌型

1.2产品材质：方巾采用符合FZ/T 64012-2013水刺法非织造布要求的水刺布制成。

2.技术要求

2.1外观

表面应洁净，无异常气味和异物；厚薄应均匀，手感应柔软；折叠应整齐、规范。

2.2质量

方巾单位面积质量应≥30g/㎡

2.3液体吸收量

当方巾所使用的水刺布质量≤80g/㎡，吸水率≥700%；当方巾所使用的水刺布质量＞80g/㎡，吸水率≥500%

2.4微生物指标

2.4.1 非灭菌型方巾应符合以下要求：

细菌菌落总数≤200CFU/g或CFU/ML；真菌菌落总数≤100CFU/g或CFU/ML

不得检出大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌

2.4.2 灭菌型方巾，灭菌后，应无菌生长

2.5 环氧乙烷残留量

方巾若采用环氧乙烷灭菌，经解析，环氧乙烷残留量应不大于10µg/g

2.6安全要求

甲醛含量≤20mg/kg

PH 值：4.0-7.5

- 酒精湿巾

- 主要成分：无纺布、75%酒精、RO纯水。

- 消毒湿巾

- 主要成分：对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌有杀菌作用。

- （四）酒精棉片

主要成分：无纺布、75%酒精、RO纯水。

- （五）多酶擦拭湿巾

- 主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、协同酶、生化酶、高级蛋白水解酶等。

使用范围：用于内镜、精密器械和不耐水器械的表面清洁处理,以及普通台面的表面清洁。

三、供货要求

（一）供货期：采购人按需下送货计划，下计划后48小时内收到货。必要时需紧急送货，接到电话后4小时内送达。

（二）供货地点：徐州医科大学附属医院本部及东院。

四、质保期及售后服务要求

（一）产品质量保证期（简称“质保期”）为交货期至产品失效期不小于6个月，质保期自产品交货且终验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包换、包退。

（二）质保期内，如产品因非采购人为因素出现损坏而造成无法使用，中标人应一周内予以更换，质保期内更换货物的费用由中标人承担，质保期相应顺延。中标人按合同交付货物给采购人时，其交货日到该货物标明失效期的时间不得小于6个月。

（三）中标人必须设有售后服务电话热线，保证在接报后1小时内响应采购人，在收到服务要求时4小时内有专人到达现场，12小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次功能的货物予采购人临时使用。

（四）如货物经采购人验收不能达到招标约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并追究中标人的违约责任。

五、样品要求

1、供应商应按磋商文件要求提供样品，不管成交与否，样品费用由供应商自行承担。样品清单见下表：

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用消毒方巾 | 24cm（±5cm）*29cm（±5cm） | 张 | 10张或以上 |
| 2 | 一次性使用消毒方巾 | 55cm（±5cm）*65cm（±5cm） | 张 | 10张或以上 |
| 3 | 酒精湿巾 | 80（±20） 抽 | 包 | 1包或以上 |
| 4 | 消毒湿巾 | 80（±20） 抽 | 包 | 1包或以上 |
| 5 | 酒精棉片 | 6cm（±1cm）*6cm（±1cm） | 盒 | 1盒或以上 |
| 6 | 多酶擦拭湿巾 | 80（±20）抽 | 包 | 1包或以上 |

报价明细：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元） | 单价 | 厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用消毒方巾 |  | 0.28元/张 |  |  |  |
| 2 | 一次性使用消毒方巾 |  | 1.68元/张 |  |  |  |
| 3 | 酒精湿巾 |  | 0.08元/片 |  |  |  |
| 4 | 消毒湿巾 |  | 0.1元/片 |  |  |  |
| 5 | 酒精棉片 |  | 2.96元/盒 |  |  |  |
| 6 | 多酶擦拭湿巾 |  | 0.225元/片 |  |  |  |

供货期：    天，质保期：    年。

说明：1、以上价格应包含包装费、运杂费、安装材料费、人工费用、调试费用、各种风险费、税金等一切费用。单价报价总价不接受超过5.325元，每个单品不得超过单价最高限价。

2、若中标供应商未按时供货、不履行合同或者在规定时间内不签订合同的，将按不良行为上报至政府采购监管部门。

3、本项目成交人选取满足项目要求且报价最低者。

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：